## PROJEKT

## PRAC REMONTOWO KONSERWATORSKICH PRZY BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DROZDOWIE

Drozdowo

Ul. Główna

(nr działki 20/3)

INWESTOR:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.

św. Jakuba Apostoła

| autor | Podpis |
| --- | --- |
| Mgr inż. arch. Teresa Chwal Upr. nr. Łom.39/90 |  |

Łomża luty 2009r

SPIS ZAWARTOŚCI

1.Strony tytułowa

2. Spis zawartości.

# Opis techniczny. 	Str.3-6

Fotografie:

Fot.1. Widok ogólny kościoła od strony zachodniej. 	Str.7.

2. Elewacja południowo-zachodnia z wieżą.	8.

3. Widok ogólny kościoła od strony wschodniej.	8.

4.Wieża od strony prezbiterium.	9.

5. Widok kościoła od strony prezbiterium.	9.

6. Widok wieży od strony wschodniej.	10.

7. Boniowanie części cokołowej wieży.	11.

8. Gzyms arkadkowy wieńczący ściany boczne.	11.

9. portal arkadowy w elewacji frontowej.	12.

10. Kapitele kolumn w uskokach portalu.	12.

11. Podstawa kolumny w portalu frontowym.	13.

12 . Kapitel w portalu frontowym ze śladami zniszczenia.	13.

13. Podstawa kolumny z obramienia okna z elewacji  frontowej.	14.

14. Okno w przęśle bocznym  elewacji frontowej	14.

15. Głowica kolumny z obramienia okna z fot. 14..	15.

16.Zwieńczenie elewacji frontowej.	16.

17. Potrójne okna w wieży (poziomVIII).	17.

18. Okna w wieży na kondygnacji X.	17.

19. Krzyż na zwieńczeniu elewacji frontowej.	18.

20. Krzyż na wieży.	18.

Rysunki.

### 1. Plan sytuacyjny	1:500 	str.19.

2. Rzut przyziemia	1:100	20.

3. Wieża- rzuty kondygnacji III-X, widok	1:100	21.

4. Wieża- rzut kondygnacji II, przekrój 2-2 	1:100	22.

5. Widok od strony prezbiterium, przekrój 1-1	1:100	23.
6. Elewacja frontowa	1:100	24.

7. Elewacja boczna	1:100	25

Dokumenty formalnoprawne:

1z. Kserokopia uprawnień T. Chwal. 	26.

2z. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów	27.

3z. Oświadczenie projektanta(T. Chwal)	28.

4z. Oświadczenie(T. Chwal).	29.

Opis techniczny.

- Podstawa opracowania

  - Wizja lokalna i badanie stanu technicznego budynku.

  - Inwentaryzacja obiektu i dokumentacja fotograficzna - opracowanie własne.

  - Opis historii kościoła wg publikacji: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce Warszawa1982 Maria Kałamajska Saeed tom IX, zeszyt1- Łomża i okolice.

  - Dokumenty z archiwum parafialnego dotyczące wcześniejszych remontów.

- Cel opracowania.

Celem opracowania jest zbadanie stanu technicznego budynku w celu określenia zakresu prac remontowych.

- Opis historyczny.

Parafia p.w.św. Jakuba Apostoła została erygowana w 1435r przez biskupa płockiego Stanisława Pawłowskiego z fundacji Smisława z Zakliczewa.

W miejscu obecnego budynku murowanego funkcjonowały pierwotnie w latach 1435-1737, 1741-1818, 1818-1868 kolejno trzy kościoły drewniane niszczone w pożarach. Budowę obecnego rozpoczęto w 1869r z fundacji Franciszka Lutosławskiego wg projektu Witolda Lanciego. Kościół poświęcono w 1878r. Jest zbudowany w stylu neoromańskim, z prezbiterium zwróconym na południowy wschód, jednonawowy, murowany z cegły, tynkowany.

Cyt. wg Marii Kałamajskiej Saeed Katalog Zabytków Sztuki w Polsce Warszawa1982 tom IX, zeszyt1- Łomża i okolice str.6: „Nawa na rzucie prostokąta, prezbiterium wyodrębnione, zamknięte trójbocznie. Przy pd.- wsch. narożu nawy wysoka dzwonnica na rzucie kwadratu, przy prezbiterium od pd. prostokątna zakrystia, nad którą loża otwarta arkadami. Łuk tęczy półkolisty, ujęty profilowaną w tynku arkadą na filarach. Ściany wnętrza rozczłonkowane lizenami. Okna zamknięte półkoliście. Nad nawą strop imitujący otwarte wiązanie dachowe, z profilowanymi belkami i ozdobnymi zwisającymi gałkami; w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Więźba dachowa z datą 1888. Chór muzyczny jak i sklepiona krzyżowo kruchta pod nim, otwarty na nawę kolistą arkadą; po bokach: od pd. klatka schodowa na chór i poddasze, wymieniona w 1978 na betonową; od pn. składzik. Elewacje boczne sześcioosiowe; ściany członkowane lizenami, zwieńczone wspartym na konsolkach gzymsem arkadkowym. Fasada zach. trójosiowa, ze zrytzalitowaną dwukondygnacjową, trójkątnie zwieńczoną częścią środkową i półszczytami nad partiami bocznymi, rozdzielona szerokim fryzem arkadkowym. Na osi portal arkadowy trójuskokowy z piaskowcowymi kolumnami i archiwoltami modelowanymi w tynku; w drugiej kondygnacji duże koliste okno i triforium. W przęsłach bocznych okna zamknięte półkoliście,  w kolumnowych wnękach arkadowych, wyżej w półszczytach okulusy. Gzymsy podokapowe arkadkowe wsparte na konsolkach. Dach dwuspadowy...”

Wg dokumentów parafialnych w roku.1967 remontem generalnym objęto więźbę dachową na nawą główną kościoła. Wtedy też wymieniono pokrycie dachowe ze „zbyt ciężkiej dachówki na eternit”. W roku 1984 pokrycie z eternitu wymieniono na blachę miedzianą. Malowanie elewacji wykonano  ostatnio w 1990r.

Układ pomieszczeń kościoła prezentują rysunki inwentaryzacyjne zmieszczone w części graficznej, a jego wygląd i stan zachowania fotografie 1-20.

4. Stan zachowania elewacji.

Elewacja kościoła jest tynkowana i malowana na mocno rozbielony piaskowy kolor, z elementami pilastrów, gzymsów, ościeży okien i drzwi, kolumn   malowanymi na biało. W portalu głównym i obramieniach okien w elewacji frontowej i na wieży występują kolumny z ozdobnymi różnostylowymi głowicami z piaskowca(?) patynowanymi na kolor miedzi. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie jak opisano wyżej są wykonane z blachy miedzianej.

Ogólny stan zachowania elewacji jest zły. W rozbiciu na elementy wygląda to następująco:

Malowanie.

Farba wapienna uległa złuszczeniu i zmyciu przez wody opadowe odsłaniając tynki i wcześniejsze malowania.

Tynki.

Tynki w części nadcokołowej wykazują ślady wykruszanie warstwy wierzchniej wskutek podsiąkania kapilarnego wilgoci z gruntu i krystalizacji soli. Przy każdorazowej zmianie stopnia zawilgocenia muru, znajdująca się w nim sól zmienia swoją objętość. Duża częstotliwość tych przemian powoduje kruszenie, spękanie i złuszczanie fragmentów tynków. Aby zapobiec temu zjawisku należy przeciąć proces podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu - wykonać izolację poziomą, a następnie wykonać zabiegi odsalające  i osuszyć zawilgoconą część muru

Tynki w strefie cokołu –cementowe- pochodzące z późniejszych remontów pełne są wykwitów solnych. Są to tynki nieprzepuszczające wilgoci z muru na zewnątrz . Razem z betonowa opaską na gruncie wokół kościoła skutecznie ograniczają oddychanie ściany i przenoszą strefę podciągania wilgoci w kapilarach wyżej do części nadcokołowej, co widać na tynku.

Objawy zniszczenia i ubytki tynków  widać także w miejscach szczególnie narażonych na wody deszczowe na styku obróbek blacharskich i muru. Tam z upływem czasu najwcześniej pojawiają się przecieki i korozja. Są to:

- połączenie wieży z zakrystią -spadek dachu na mur wieży fot.5. Powstały „kosz” wymaga lepszego zabezpieczenia.

- połączenie obróbek blacharskich nad portalem wejściowym z murem fot.9,10 (za mała i nieszczelna obróbka)

- narożnik wieży od strony wschodniej fot.4,5. Czy jest to spowodowane nieszczelnością rynny ?

Detale architektoniczne.

Częściowo zniszczony jest kapitel kolumny w portalu głównym (fot.12). Wymaga on częściowej rekonstrukcji. Pozostałe elementy kolumn na fasadzie frontowej i w wieży  powinny być dokładnie sprawdzone i ewentualnie poddane konserwacji przy okazji dobrej dostępności z rusztowań przy pracach remontowych.

Obróbki blacharskie.

Należy dokonać przeglądu obróbek blacharskich pod kątem szczelności i drożności. Oczyścić i udrożnić rynny, uszczelnić I naprawić ewentualne ubytki.

5. Zalecenia konserwatorskie.

Elewacja kościoła jest zniszczona i kwalifikuje się do remontu generalnego. Dotyczy to nie tylko malowania ale również uzupełnień zniszczonych detali architektonicznych i tynków w miejscach ubytków. W strefie cokołowej muru gdzie wykonano przy wcześniejszych remontach zaporowe tynki cementowe będzie konieczny kompleksowy remont obejmujący wykonanie izolacji poziomej i odsalanie muru, skucie starych tynków i opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowych tynków renowacyjnych. Przeglądowi i częściowemu remontowi będą podlegały również obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe.

Zaleca się odtworzenie pierwotnego wyglądu kościoła z zachowaniem kolorystyki ścian.

6. Program prac remontowo konserwatorskich:

Program prac remontowo konserwatorskich podzielono na trzy etapy:

ETAP I. Remont i konserwacja strefy cokołowej budynku:

1. Roboty przygotowawcze.

  - Skucie opaski betonowej wokół kościoła z wywiezieniem gruzu.

  - Skucie i wywiezienie tynków z cokołów oraz z powierzchni elewacji w miejscach zasolonych i uszkodzonych.

- Wykonanie przepony poziomej muru metodą injekcji niskociśnieniowej.

- Wykonanie odsolenia murów.

- Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni.

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej w rejonie przyziemia.

- Wykonanie podłoża pod tynki renowacyjne (magazynowe).

- Wykonanie tynków renowacyjnych.

- Wykonanie chwytaka wód rozbryzgowych metodą opaski z tłucznia mineralnego z odprowadzeniem wód.

ETAP II. Prace naprawcze i konserwatorskie elementów elewacji powyżej cokołu, malowanie całej elewacji.

- Roboty przygotowawcze:

Wykonanie rusztowań, schodów, pochylni, balustrad i daszków zabezpieczających i niezbędnych dróg dojazdowych dla robót remontowo konserwatorskich.

- Oczyszczenie powierzchni elewacji ze starej złuszczonej farby.

- Skucie i wywiezienie tynków z powierzchni elewacji w miejscach uszkodzonych.

- Wykonanie impregnacji środkami mineralnymi (silikaty, krzemiany) miejsc odkrytych na murach elewacji.

- Wykonanie wyrównania murów miejsc jak wyżej.

- Wykonanie w miejscach jw. tynków renowacyjnych czyli lekkich tynków wapienno cementowych fabrycznych, lub tynków wapienno cementowym o składzie zbliżonym do oryginalnego,  z uwzględnieniem faktury naśladującej dawne części - „zacieranie” aż do zgubienia miejsca łączenia.

- Przegląd i konserwacja kamiennych detali architektonicznych (głowice kolumn, bazy). Rekonstrukcja uszkodzonych elementów detali z wykonaniem zespolenia kolorystycznego.

- Naprawa i rekonstrukcja uszkodzonych elementów tynków ciągnionych-gzymsów.

- Przegląd, konserwacja z ewentualnym demontażem i naprawą  uszkodzonych elementów obróbek blacharskich i rur spustowych.

- Uzupełnienie braków tynków wynikłych z wymiany obróbek blacharskich oraz detali i elementów ciągnionych metodą jak w punkcie 6.

- Gruntowanie przez krzemianowanie powierzchni starych tynków zewnętrznych.

- Malowanie 3x ścian fasady farbami polikrzemianowymi z grupy II wg dawnej kolorystyki elewacji.

- Remont schodów wejścia głównego.

- Remont schodów do kruchty kościoła.

- Wykonanie nowego wjazdu bramowego i bramy od strony ulicy Głównej (droga pożarowa i niezbędny dojazd remontowy).

ETAP III. Prace uzupełniające na terenie wokół kościoła.

1. Remont muru ogrodzenia.

- Wykonanie ścieżek wokół kościoła i dojazdu od strony ulicy Głównej.

- Zagospodarowanie terenów zieleni.

- Wykonanie oświetlenia elewacji kościoła.

UWAGA:

Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać technologii wykonania zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz przepisami i zasadami sztuki budowlanej a w szczególności:

- Aktualnymi polskimi normami, normami zharmonizowanymi i normami branżowymi dotyczącymi prowadzonych robót.

- Wytycznymi producentów zawartymi w instrukcjach i kartach technicznych poszczególnych materiałów.

- Zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90