Załącznik nr 7a do SIWZ

Opis techniczny elementów małej architektury parkowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametry techniczne we wniosku o dofin. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Latarnia parkowa - szt. 13 | Wysokość - 4,5 m (+/- 0,5m). Jeden klosz oświetleniowy geometryczny (sześciokątny/czworokątny). Stylizowana na XIX-wieczną. Żeliwo. Słup z wysokim cokołem, ozdobną kolumną, częściowo kanelowaną z elementami zdobniczymi. Całość zabezpieczona farbami dekoracyjno-ochronnymi. Kolor: grafit/czerń. |
| 2. | Ławka parkowa – szt. 40 | Długość - 1,8 m (+/- 0,2 m). Wysokość - 0,8 m (+/- 0,15 m). Głębokość - 0,6 m (+/- 0,15 m). Siedzisko złożone z 3-5 desek. Oparcie złożone z 2-4 desek. Drewno + żeliwo. Drewno z materiału odpornego na warunki atmosferyczne t.j. zmianę temperatury oraz wilgotność powietrza. Kolor drewna: ciemny orzech. Stylizowana. Całość zabezpieczona farbami dekoracyjno-ochronnymi. Kolor: grafit/czerń. |
| 3. | Kosz parkowy – szt.10 | Wysokość - 1,1 m (+/- 0,2m) Głębokość - 0,56 m (+/- 0,2 m), średnica - 0,3 m (+/- 0,15 m). Żeliwno-stalowy. Stylizowany. Całość zabezpieczona farbami dekoracyjno-ochronnymi. Kolor: grafit/czerń. |