## OBIEKT

Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru

ST – SSP.00 System sygnalizacji pożaru

ST – SSP.01 Montaż koryt i kabli

ST – SSP.02 Montaż urządzeń

ST – SSP.03 Pomiary, uruchomienie

Kody CPV:

45312100-8 	Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1. 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA

2.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

5.2. PRACE INSTALACYJNE

5.3. INSTALACJA URZĄDZEŃ

5.3.1. Urządzenia instalacji systemu sygnalizacji pożaru

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

6.2. KONTROLA POMIARY I BADANIA

6.3. BADANIA PO WYKOANIU ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

8.2. ODBIÓR INSTALACJI SYSTEMU

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie instalacji SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w obiekcie:

Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, a w szczególności:

- ułożenie okablowania pod system

- zamontowanie czujek wykrywających pożar w wybranych pomieszczeniach budynku

- montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych

- montaż centrali POLON 4200

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz

normami branżowymi i przepisami podanymi na końcu opracowania .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną ,  polskimi normami , DTR producenta, Prawem budowlanym , przepisami BHP i  poleceniami Inwestora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

2.2. System sygnalizacji pożaru

W obiekcie zastosowano „ochronę pełną” tzn. ochroną przy pomocy czujek zostały objęte wszystkie pomieszczenia na obiekcie oraz korytarze.

Przy wyjściach z budynku, w ciągach komunikacyjnych, przy centrali pożarowej zaprojektowano ręczne ostrzegacze pożarowe.

W pomieszczeniach przewidziano zastosowanie optycznych  czujek dymu, z uwagi na ich

uniwersalność tzn. dużą przydatność do wykrywania różnych typów pożarów.

W systemie zastosowane zostaną sygnalizatory akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne.

System posiada w swej strukturze moduły do współpracy z innymi systemami zabezpieczenia pożarowego.

Centrala jest przygotowana do podłączenia do stacji monitorującej np. JRG PSP.

Projektowana centrala realizować będzie następujące sterowania:

Projektowany system tworzą następujące urządzenia:

• mikroprocesorowa centralka o pojemności 4 adresowalnych pętli dozorowych

• procesorowe adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe,

• procesorowe adresowalne optyczne czujki dymu,

• sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne,

Urządzenia wchodzące w skład SSP posiadają wymagane w Polsce atesty CNBOP.

Instalację należy wykonać w korytach kablowych , dopasowując trasy kablowe oraz ich barwę  do wymagań konserwatora zabytków

Okablowanie należy wykonać następującymi przewodami:

- YnTKSYekw 1x2x1,0 mm na liniach pętlowych dla czujek i ręcznych ostrzegaczy .

- HTKSHekw FE180/PH90 1x2x0,8 mm do zasilenia sygnalizatorów alarmowych

- HDGs 3x1,5 mm do zasilania centrali SAP

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji systemu sygnalizacji pożaru winien wykazać się możliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela Inwestora (Zamawiającego), w terminie przewidzianym umową.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polskimi normami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane prace elektroinstalacyjne związane z wykonaniem systemu .

5.2. 		Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.

Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione z projektantem i zamawiającym.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru robót i przekazania instalacji SAP do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie tras instalacji w obiekcie. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną

odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane,

wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania.

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

5.3. Sposób prowadzenia robót

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji słaboprądowych. Instalacje słaboprądowe powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

– bezpieczeństwa konstrukcji

– bezpieczeństwa pożarowego

– bezpieczeństwa użytkowania

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

– oszczędności energii

Instalacje SSP powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robót dotyczy:

-Przebić przez stropy

-Prowadzenia tras kablowych

-Prowadzenia kabli i przewodów

-Dokonania niezbędnych pomiarów kabli i przewodów

-Montażu urządzeń

-Oznakowaniu urządzeń

-Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń

-Oprogramowania systemów

– Przeprowadzenie prób działania systemów

– Przeszkolenie wytypowanych pracowników

5.3. Instalacja urządzeń

5.3.1. Urządzenia instalacji systemu sygnalizacji pożaru

W przypadku układania przewodów wyprzedzających montaż urządzeń w miejscu montażu czujek, należy  pozostawić wypusty z odpowiednim zapasem oprzewodowania (ok. 20 cm}.

Czujki należy montować zgodnie z normami i zasadami systemów sygnalizacji pożaru.

Wszystkie przewody instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy prowadzić w ciągach poziomych i pionowych na uprzednio zamontowanych korytkach kablowych.

Przewody instalacji systemu sygnalizacji pożaru prowadzone do gniazda czujki muszą być

jednorodne i nie należy ich łączyć w jakikolwiek sposób.

5.3. Instalacja urządzeń

5.3.1. Urządzenia instalacji systemu sygnalizacji pożaru

W przypadku układania przewodów wyprzedzających montaż urządzeń w miejscach montażu gniazd, należy pozostawić wypusty z odpowiednim zapasem oprzewodowania (ok. 20 cm). Gniazda należy montować zgodnie z normami i zasadami montażu systemów SAP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli jakości podlega całość instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Kontrola jakości robót obejmować będzie sprawdzenie:

- zgodności z dokumentacją projektową

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów i świadectw dopuszczenia do stosowania ich   w budownictwie

- prawidłowości montażu osprzętu

- prawidłowości ułożenia przewodów

- prawidłowości działania wszystkich obwodów i odbiorów

- prawidłowości wykonania wszelkich połączeń

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i wyrobów

przewidzianych do wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej

kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inwestora. W

szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie ciągłości obwodów

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

6.3. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na

niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę ryczałtową za przedmiot zamówienia.

Rozliczenie robót nastąpi po wykonaniu i odebraniu całej instalacji SAP zgodnie z umową.

Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robót.

Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe musza posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki pomiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przedkłada

dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

8.2. Odbiór robót.

Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem na adres zamawiającego, po uprzednim potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:

• Jeżeli wady nadają sią do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1. Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -aż do czasu usunięcia tych wad.

Badania odbiorcze.

Wykonać następujące badania odbiorcze:

– Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów

– Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń

– Sprawdzenia poprawności pracy systemu SAP

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, że Wykonawca opiera swoja Ofertę Przetargowa na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na wizjach terenowych, jak wyżej opisano.

Przyjmuje sie, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie , które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia instalacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-5-523

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-4-444 :2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50090-2-2:2002

Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) –

Część 2-2: Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-EN 61537:2003

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia

przewodów.

PN-EN 50081-1:1996

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne

dotyczące emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.

PN-EN 50130-4:2002

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność

elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń

systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporządzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V -

Instalacje elektryczne 1973 r.

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r.

Specyfikacja techniczna  PKN-CEN/TS 54-14

Dokumentacje techniczne DTR Zakładu POLON ALFA