## OBIEKT

Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

ST - SWN.01.00 	Wymagania ogólne systemu

ST – SWN.01.01 	Montaż koryt i kabli

ST – SWN.01.02 	Montaż urządzeń

ST – SWN.01.03 	Pomiary, uruchomienie

Kody CPV:

45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia

45310000-3  Pomiary, uruchomienie

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA

2.2. SYSTEM

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

5.2. PRACE INSTALACYJNE

5.3. INSTALACJA URZĄDZEŃ

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

6.2. KONTROLA POMIARY I BADANIA

6.3. B ADANIA PO WYKONANIU ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. O GÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

8.2. ODBIÓR SYSTEMU

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu wykonanie instalacji systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie:

Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie systemu a w szczególności

- ułożenie okablowania pod nowy system

- zamontowanie czujek i osprzętu

- zamontowanie urządzeń systemu

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których obowiązujące przepisy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

2.2. System sygnalizacji włamania i napadu

Projekt zakłada, że w obiekcie czujkami pasywnej podczerwieni, oraz czujkami dualnymi z antymaskingiem zabezpieczone zostaną wszystkie pomieszczenia oraz korytarze,

Zamontowana radiolinia umożliwi użytkownikom uruchomienie sygnalizacji alarmu w systecji zagrożenia napadem.

Każda czujka i element systemu zostanie zainstalowana na oddzielnej linii dozorowej.

Podstawowe elementy systemu to:

- jednostka centralna,

- moduły rozszerzeń,

- manipulatory kodowe typu LCD

W systemie zastosowano ponadto następujące urządzenia peryferyjne:

- pasywne czujki podczerwieni

- czujki dualne z antymaskingiem

- radiolinia sygnalizacji zagrożenia napadem

- sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnętrzne z własnym zasilaniem

Instalację należy wykonać w korytach instalacyjnych .

Okablowanie linii dozorowych należy wykonać  przewodami - YTKSYekw 3x2x0.5

Okablowanie linii dozorowych należy wykonać  przewodami - YDY 3x2.5

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu  winien wykazać się możliwością korzystania z odpowiednich maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót.

Wykonawca powinien dysponować:

- rusztowaniami i drabinami umożliwiającymi pracę na wysokości

- elektronarzędziami umożliwiającymi wykonanie przebić, otworów oraz bruzd w istniejących i projektowanych przegrodach budowlanych

- narzędziami ręcznymi umożliwiającymi precyzyjne wykonanie połączeń oraz właściwy montaż przewidzianych w projekcie urządzeń.

- urządzenia pomiarowe umożliwiające sprawdzenie prawidłowego wykonania instalacji

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują utraty jakości dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót zgodne są z normami branżowymi.

Urządzenia należy montować - przede wszystkim - zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową) producenta danego urządzenia.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane prace elektroinstalacyjne związane z wykonaniem systemu.

5.2. Prace instalacyjne

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą BN-84/8984-10. Odstępstwa od przedstawionej technologii wykonywania robót są dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Prace instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

Wszystkie przewody instalacji systemu SSWiN należy prowadzić w ciągach poziomych i pionowych w uprzednio zamontowanych korytach instalacyjnych na  tynku.

5.3.  Instalacja urządzeń

5.3.1. Urządzenia instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

W przypadku układania przewodów wyprzedzających montaż urządzeń w miejscach montażu urządzeń, należy pozostawić wypusty z odpowiednim zapasem oprzewodowania (ok. 20 cm).

Urządzenia należy montować zgodnie z normami i zasadami montażu systemów SSWiN a przede wszystkim zgodnie z DTR producenta .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontroli jakości podlega całość instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu. Kontrola jakości robót obejmować będzie sprawdzenie:

- zgodności z dokumentacją projektową

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów i świadectw dopuszczenia do   stosowania ich w budownictwie

- prawidłowości montażu osprzętu

- prawidłowości ułożenia przewodów

- prawidłowości działania wszystkich obwodów i odbiorów

- prawidłowości wykonania wszelkich połączeń

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i wyrobów przewidzianych do wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inwestora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie ciągłości obwodów

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

6.3. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru.

Dla ułożonych przewodów jednostką obmiarową jest - [mb]

Dla montowanych urządzeń jednostką obmiarową jest –[szt.]

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika budowy i

przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Inwestorowi do

akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.

8.2. Odbiór systemu.

Instalator systemu jest odpowiedzialny za:

- udostępnienie Inwestorowi wszystkich dokumentów i informacji

- za odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do prawidłowego obchodzenia się z systemem.

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:

- montaż i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze sprawdzeniem wszystkich urządzeń,

- sprawdzenie w trakcie odbioru poprawności działania wszystkich urządzeń składowych i całego systemu,

- opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie zgodności wykonanej instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnienie pomocy serwisowej podczas użytkowania systemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-5-523

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-EN 50086-2-1:2001

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-1:2001

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 1: Wymagania ogólne.

PN-IEC 60364-4-444 :2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50090-2-2:2002

Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) –

Część 2-2: Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-EN 61537:2003

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia

przewodów.

PN-EN 50081-1:1996

Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne

dotyczące emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.

PN-EN 50130-4:2002

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność

elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach

energetycznych.

Rozporządzenie MI z 12.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz.1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V -

Instalacje elektryczne 1973 r.

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r.